#### Chemicko inženýrský výpočet

Čištění přetlačných tanků v pivovaru

Ze zadání úlohy vyplyne, že je nejdříve potřebné nadimenzovat výměník tepla, pro daný ohřev sanitačního roztoku. Dále zjistit ztráty tlaku v trubkách a nakonec podle nabídkového katalogu nalézt čerpadlo, které by odpovídalo potřebným parametrům. V poslední části odhadnout provozní náklady na ohřev sanitačního roztoku.

1,Dimenzování výměníku

Zadané parametry výměníku:

- Tlak páry, kterou ohříváme sanitační roztok

- Potřebný objemový průtok  sanitačního roztoku

- Informace o ohřevu sanitačního roztoku – počáteční   a konečná teplota ohřevu

- Technický výkres výměníku.

- Rozmezí trubek výměníku (10-15mm)

- Střední délka trubky ve výměníku 2m

Cíle výpočtu:

- Potřebný počet trubek pro požadovaný ohřev

- Spotřeba přehřáté páry

- Informace o výměníku potřebné k určení tlakové ztráty

1a, Tepelné toky

Abychom mohli určit spotřebu přehřáté páry je nutné zavést zjednodušující předpoklad, že nedochází k úniku tepla do okolí.

Q.=msan.cpA(t2−t1)

1.1

Pak rovnice 1.1, vyjadřuje tepelný tok, který je nutné dosáhnout, aby bylo možné ohřát sanitační roztok z teploty t1 na teplotu t2. CpA představuje tepelnou kapacitu sanitačního roztoku, t1 a t2 počáteční a konečnou teplotu msan tepelný tok ohřívaného sanitačního roztoku.

m.=Q.Hp−Hk

1.2

Dále musí platit rovnice 1.2, vztahující potřebný tepelný tok k množství páry, kterou ohříváme.  Hp a Hk představují entalpie páry a kondenzátu při 152oC.

(potřebné údaje o tepelných kapacitách, kondenzačních entalpiích získáme z H1)

Příklad výpočtu - Tepelné toky

Tepelný tok potřebný k ohřevu san. roztoku

Q.=msan.cpA(t2−t1)=30000.4,186.(20−5)=1883700kJhod

1.1

Tepelná kapacita CpA  (tab1)

m.=Q.Hp−Hk=1883700.2748.8−640.96=894kghod

1.2

entalpie Hp  a Hk  (tab1)

Abychom mohli vypočítat celkovou délku trubek je nutné spočítat koeficient prostupu. Pro výpočet koeficientu prostupu potřebujeme znát koeficienty přestupu jak ze strany proudící kapaliny tak ze strany páry, kde dochází ke kondenzaci

1b, Koeficient přestupu ze strany páry

Pro oprávněnost použití vztahu 1.3  (L1), je nejdříve nutné vyhodnotit kriteriální rovnici 1.4, do níž se dosadí rovnice 1.5,  Je-li Reynoldsovo kriterium pak <1300 je  použití rovnice  1.3 oprávněné.

αB=Cλ3ρ2gΔhkdηtv−tw0,25

1.3

Rek=4ΓηΓ=m,s

1.4

1.5

Rovnice 1.3, představuje rovnici, pomocí které jsme schopni vyhodnotit koeficient přestupu tepla ze strany páry.  Proměnná C představuje konstantu, která závisí na tom je-li výměník uložen svisle nebo vodorovně. V našem případě (dle nákresu) jde o uložení vodorovné a podle (L1) je pak C rovno 0,725.  Veličiny jsou vodivost, hustota, dyn. viskozita páry při střední teplotě rozdílu stěny a páry.  hk je kondenzační entalpie při teplotě páry, g je gravitační zrychlení a teploty tv a tw jsou teploty páry a teplota kondenzačního povrchu, d je průměr trubky, který používáme ve výměníku. Ve vztahu 1.5 dosadíme podíl hmotnostního toku a střední délky trubek ve výměníku. Za  s podle (L1) v případě vodorovného uložení trubek dosazujeme dvojnásobnou délku. Ve vztahu 1.4 představuje dynamickou viskozitu.

Příklad výpočtu - Koeficient přestupu ze strany páry

Pro oprávněnost použití vztahu 1.3  (L1), je nejdříve nutné vyhodnotit kriteriální rovnici 1.4, do níž se dosadí rovnice 1.5,  Je-li Reynoldsovo kriterium pak <1300 je  použití rovnice  1.3 oprávněné.

1.3

αB=Cλ3ρ2gΔhkdηtv−tw0,25=0.7250.68333∗926.182∗9.81∗2107.80.015∗0.000196152−1300,25=2217.31Wm−2k−1

Ve vztahu 1.3 Konstanta C závisí na umístění výměníku (L1). Veličiny jsou vodivost, hustota, dyn. viskozita páry z tabulek (tab1).  Průměr d plyne ze zadání úlohy. Proměnné tv a tw jsou teploty páry a teplota kondenzačního povrchu.  Teplota kondenzačního povrchu byla volena na hodnotu 130C po konzultaci s vedoucím práce.

Rek=4Γη=4.062050.000191=1299.68Γ=m,s=0.248334=0.06205

1.4

1.5

Do rovnice 1.4 se dosadí z rovnice 1.5.  V rovnici 1.5 s představuje dvojnásobnou délku střední délky trubky (L1), která byla zadána. představuje dyn.viskozitu při 152oC.

1c, Koeficient přestupu páry ze strany proudící kapaliny

Koeficient přestupu páry ze strany proudící kapaliny se vypočítá ze vztahu 1.6, u kterého musíme nejdříve vypočítat Nusseltovo kriterium, ekvivalentní průměr trubky  a dosadit tabulkovou hodnotu vodivosti, při střední teplotě proudící kapaliny.

αA=Nuλd				1.6

- Nu=f8RePr1.07+12.7f8Pr23−1αA=Nuλd

- 1.7

- Abychom mohli vypočítat Nusseltovo kriterium ze vztahu 1.7, je nutné nejdříve spočítat funkci f  která je vyjádřena vztahem 1.8,

f=1.82log(Re)-1.64−2

1.8

- Dále spočítat Reynoldsovo kritérium  ze vztahu 1.9

- Re=vdρη

1.9

- Kde za rychlost ‘ v ‘ dosadíme ze vztahu 1.10, d představuje průměr trubky ve výměníku. jsou tabulkové hodnoty hustoty a dynamické viskozity.

- v=V,3600nπ(d2)2

- 1.10

- Vztah 1.10 byl zvolen, protože představuje reálnou rychlost proudění v trubce výměníku.  Prandtlovo  kriterium 1.11 vyjadřuje vlastnosti sanitačního roztoku (vody) proudícího v trubkách při jeho střední teplotě.

Pr=Cpρηλ

1.11

- Cp je tepelná kapacita, jsou tabulkové hodnoty hustoty a dynamické viskozity.a je vodivost.

- Za průměr trubky d dosadíme ze vztahu

- d=4Ss=4nπ(d2)2nπd

- 1.12

Abychom mohli konstatovat, že používáme správnou kriteriální rovnici 1.7 musíme ještě vyhodnotit poměr délky trubky k průřezu (L/d).  Vzhledem k tomu, že zatím neznáme přesně délku musíme zvolit „nástřelovou hodnotu“, kterou postupnými iteracemi zpřesníme natolik, že se bude shodovat s délkou která nám vyjde z výpočtů o přestupu tepla. Dále je nutné posoudit, zda-li i Prandtlovo kritérium 1.11 spadá do použitelnosti kriteriální rovnice pro výpočet Nusseltova kritéria.

10000<Re<5000000;  0.5<Pr<200

Příklad výpočtu - Koeficient přestupu páry ze strany proudící kapaliny

Dle (L1) se koeficient přestupu ze strany páry dá spočítat z 1.6

αA=Nuλd=227.640.58380.015=8859.89Wm-2K-1

1.6

- Nu (L1) pro vztah 1.6 musíme vypočítat z následujících kriteriálních rovnic (L1) a zpět dosadit do vztahu 1.6.představuje vodivost kapaliny při střední teplotě san.roztoku.

- Nu=f8RePr1.07+12.7f8Pr23−1=0.0237918∗29061.43∗8.7261.07+12.7.02379188.72623−1=227.64

- 1.7

- Za f dosadíme ze vztahu 1.8, Re vypočítáme ze vztahu 1.9 a Pr ze vztahu 1.11 nebo najdeme v tabulkách(tab1)

f=1.82log(Re)-1.64−2=1.82log(29061)-1.64−2=0.023791

1.8

- Dále musíme spočítat Reynoldsovo kritérium  ze vztahu 1.9

- Re=vdρη=2.36∗0.015∗10000.001217=29061.43

- 1.9

- Kde za rychlost ‘ v ‘ dosadíme ze vztahu 1.10 . jsou tabulkové hodnoty (tab1)

- v=V,3600nπ(d2)2=30,3600∗20∗π∗(0.0152)2=2.36ms

- 1.10

- Rychlost je dána podílem průtoku a celkového plochy trubek, kterými proudí kapalina.

Prandtlovo  kriterium 1.11 vyjadřuje vlastnosti sanitačního roztoku (vody) proudícího v trubkách při jeho střední teplotě.

Pr=Cpρηλ=4.186∗1000∗0.0012170.5838=8.726

1.11

Abychom mohli konstatovat, že používáme správnou kriteriální rovnici 1.7 musíme ještě vyhodnotit poměr délky trubky k průřezu (L/d) viz (tab-dimenzování výměníku - Koeficient přestupu ze str.proudící kapaliny). Nyní je možné konstatovat, že všechna kriteria byla splněna a tedy, že použití vztahu 1.7 je oprávněné

1d, Koeficient prostupu tepla

Koeficient prostupu tepla kl  1.13 spočítáme z již ze známých koeficientů prostupu tepla a z vlastností trubek, které používáme ve výměníku.

kl=παAdA−1+αBdB−1+lndalignlBdA2λ

1.13

d-průměry trubky, A-u kapalina a  B-pára o (4 mm větší poloměr kvůli tloušťce stěny trubky). -vodivost materiálu trubky.

Příklad výpočtu - Koeficient prostupu tepla

Koeficient prostupu tepla kl  1.13 spočítáme z již ze známých koeficientů prostupu tepla a z vlastností trubek, které používáme ve výměníku.

kl=παAdA−1+αBdB−1+lndalignlBdA2λ=π8859.89∗.015−1+2217.3∗0.019−1+ln0.0190.0152∗47=93.01Wm−2K−11.13

průměry dA a dB jsou vnitřní a vnější průměry trubek ve výměníku. -vodivost materiálu trubky, kterou nalezneme v (tab1) – náš materiál je bezešvá ocel

Tento výpočet představuje poslední iteraci při výpočtu délky trubek ve výměníku.

1e, Výpočet délky celkové délky trubek výměníku a počtu trubek

Nyní když již známe koeficienty přestupu z obou stran trubky, vypočítáme celkovou délku trubek ve výměníku dle vztahu 1.14

L=Q,klΔtls

1.14

Za tepelný tok dosadíme tok tepla spočítaný v rovnici 1.1, tls spočítáme z 1.15 takto

Δtls=Δt1−Δt2lnΔt1Δt2

1.15

- Přičemž za t1,t2 dosadíme ze vztahů 1.16 a 1.17

- Δt1=tiB−tiAΔt2=teeB−teA				1.16

- 1.17

- Indexy

i-vstup

e-výstup

A-voda

B-párakondenzát

Tímto způsobem (po dosazení do 1.14 ) jsme schopni získat celkovou délku trubek ve výměníku.  Jelikož jsme ale při výpočtu koeficientu přestupu tepla ze strany kapaliny tuto hodnotu museli „nastřelit“, je nutné se k tomuto nástřelu vrátit a spočítat tuto úlohu s novou vypočítanou délkou trubek.  Řešíme-li úlohu v programu Excel dá se k přesné hodnotě dojít velmi rychle. Za přesnou hodnotu považujeme hodnotu, která se po zaokrouhlení na celý počet trubek neliší od počtu trubek námi vypočítaných.

Příklad výpočtu - Výpočet délky celkové délky trubek výměníku a počtu trubek

Nyní když již známe koeficienty přestupu z obou stran trubky, vypočítáme celkovou délku trubek ve výměníku dle vztahu 1.14

L=Q,klΔtls=1883700000360093.01∗139=40.36m

1.14

tls dosadíme z 1.15 a kl  z 1.13

Δtls=Δt1−Δt2lnΔt1Δt2=147−132ln147132=139

1.15

- Přičemž za t1,t2 dosadíme ze vztahů 1.16 a 1.17

- Δt1=tiB−tiA=152−5=147Δt2=teeB−teA=152−20=132

- 1.15

- 1.16

Indexy

i-vstup

e-výstup

A-voda

B-pára/kondenzát

1f, Závěr -  dimenzování výměníku

V kapitole tepelné toky jsme spočítali tepelné toky, které potřebujeme dosáhnout abychom splnili podmínky zadání týkající se ohřevu sanitačního roztoku.  Tepelný tok nám vyšel 1883700 kj/hod.  Z tohoto  jsme spočítali, že pokud nedochází ke ztrátám energie do okolí, je spotřeba topné páry o tlaku 5 bar 0.894 tuny/hod.  Dále bylo nutné spočítat koeficient přestupu tepla ze strany páry, který vyšel 2217,31 Wm-2K-1 ,

A koeficient přestupu tepla ze strany proudící kapaliny, který vyšel 8859,89 Wm-2K-1.

Pak jsme spočítali keoficient prostupu tepla, který v sobě zahrne všechny vlivy prostupu tepla.  Tento koeficient nám vyšel 93,01 Wm-2K-1  .  V poslední fázi jsme spočítali délku trubek ve výměníku. Celková délka trubek vyšla 40,36m což na trubky o střední délce 2 m znamená 20 ks trubek o průměru 15 mm a síle stěny 2 mm.

2,Výběr vystřikovací hlavice

Dle zadání použitá vystřikovací hlavice musí splnit několik kritérií. Musí být schopna rozstříknout 30m3/hod a součastně musí být průměr rozstřiku větší nebo roven 4 m, aby byla schopna pracovat efektivně v našem typu CKT. Proto jsme vybrali vystřikovací hlavici GCSS-737 , která splňuje zadání.  Tato hlavice je schopna rozstříknout 30m3/hod sanitačního roztoku a součastně její průměr rozstřiku je 6 m,   což je větší než průměr Cylindricko Kónických Tanků.  Vzhledem tomu, že byla splněna tato kritéria rozhodli jsme se právě pro použití této rozstřikovací hlavice.  Technicky důležitá data: aby hlavice splňovala požadavky uvedené v katalogu je třeba počítat se ztrátou 2 bar při průtoku sanitačního roztoku skrz hlavici.  Dle zadání máme počítat s hodnotou o 1,5 baru vyšší.  Tento tlak představuje přetlak, při kterém má hlavice pracovat. Přetlak je údaj o pracovních podmínkách vystřikovací hlavice, který plyne ze zadání.

3,Tlakové ztráty v potrubní síti

Další částí našeho výpočtu je získat informace o ztrátách energie při proudění sanitačního roztoku potrubní sítí.  Tyto ztráty energie se dají rozdělit do dvou částí.

- ztráty v potrubní sítí

- ztráty plynoucí z nárůstu potenciální energie sanitačního roztoku

Jelikož v zařízení jsou zařazena 2 čerpadla, budeme muset následující výpočty dělat nezávisle pro oba tyto úseky.

3a, Výpočet ztráty tlaku na jednotlivých úsecích potrubního vedení.

Abychom mohli stanovit ztráty disipativní energie v celém potrubí je nutné si toto potrubí rozdělit do několika částí, tak aby v každé části jsme měli dostatek údajů pro výpočet.  My jsme při našem výpočtu za kritérium rozdělení považovali: změnu průřezu, změnu materiálu v kterém sanitační roztok proudí, průchod čerpadlem a průchod klapkou u které kapalina může proudit dvěma směry, dle nastavení.  Viz schéma zadání  potrubní sítě.

- Abychom mohli určit edis ze vztahu 3.1

- edis=λld+ςv22

- 3.1

je nutné spočítat  ze vztahu 3.2

λ=0.25−log6.81Re+εd3.72

3.2

- Reynoldsovo kritérium spočteme  podle rovnice 3.3

- Re=dvρη

- 3.3

Kde d je průměr potrubí, je hustota a dynamická viskozita kapaliny v daném úseku a v je rychlost proudění sanitačního roztoku.  Tuto rychlost spočítáme dle

v=V,3600πd22vztahu

3.4

Nyní jsme schopni spočítat první člen vyjadřující ztrátu energie při daném typu proudění skrz „holou“ potrubní síť.

Druhý člen vyjadřuje ztráty energie při průchodu určitou armaturou vyskytující se na daném úseku.  Hodnoty  armatur najdeme v tabulkách (L1 – tab 3-4).  Jako armatury počítáme i náhlá rozšíření a zúžení potrubní sítě dle vzorce 3.5

ζ=1−S1S22

3.5

- Kde S1 je menší plocha trubky a S2 větší.

Tento výpočet provedeme pro všechny námi stanovené úseky potrubní sítě.

Při počítání úseku týkajícího se výměníku musíme zavést jistá zjednodušení.  Počítáme výměník jako jednu dlouhou trubku, přičemž rychlost proudění sanitačního roztoku v této trubce přizpůsobíme tak, aby vyjadřovala rychlost skutečnou, odpovídající objemového průtoku a celkové ploše trubek ve výměníku.

Příklad výpočtu - Výpočet ztráty tlaku na jednotlivých úsecích potrubního vedení.

- Jako ukázkový úsek jsme zvolili úsek mezi P1 a výměníkem. Rovnice jsou čerpány z literatury (L1)

- edis=λld+ςv22=0.026747∗1.50.08+2∗1.26+11.65722=5.526

- 3.1

za  dosadíme ze vztahu 3.2. L je délka potrubí a d je průměr potrubí na tomto úseku.

λ=0.25−log6.81Re+εd3.72=0.25−log6.8187322+0.00253.72=0.026747

3.2

- Reynoldsovo kritérium dosadíme z rovnice 3.3

- Re=dvρη=0.08∗1.657∗10000.001519=87322	3.3

Kde d je průměr potrubí, je hustota a dynamická viskozita kapaliny v daném úseku a v je rychlost proudění sanitačního roztoku.  Tuto rychlost spočítáme dle

Vztahu 3.4

v=V,3600πd22=30,3600π.0822=1.657ms

3.4

3b, Ztráty plynoucí z nárůstu potenciální energie sanitačního roztoku

Tato část výpočtu je značně jednodušší než předešlá, protože potřebujeme vyjádřit pouze epot ze vztahu

epot=hkon−hpocg		3.6

Tuto hodnotu můžeme pak velice jednoduše sjednotit s hodnotou edis a ziskat celkovou ztrátu energie e v potrubní síti.

e=všechnyúsekyedis+epot

3.7

Veškeré změny výšky ve vedení potrubí jsou jednoduše patrné z nákresů situace, které jsou součástí přílohy.

Příklad výpočtu - Ztráty plynoucí z nárůstu potenciální energie sanitačního roztoku

epot=hkon−hpocg=28.5−09.81=279.5853.6

hpoc se zvolíme jako referentní výšku s hodnotou 0. Pak hkon představuje výšku vystřikovací hlavice oproti hpoc .

3c, Závěr - Tlakové ztráty v potrubní síti

Vzhledem ke složitosti potrubní sítě ji bylo nutné rozdělit do menších úseků viz tab. Tlakové ztráty v potrubní síti.  Pro každý z těchto úseků jsme spočítali edis, samozřejmě bylo nutné rozlišit ztráty energie v důsledku proudění a v důsledku nárůstu potenciální energie sanitačního roztoku.   Hodnoty edis nám následně budou sloužit k výpočtu čerpadla.

4,Výběr čerpadla

4a, Výpočet ztráty tlaku v potrubí dle Bernoulliho rovnice.

Abychom mohli nadimenzovat čerpadla tak, aby vyhovovala našemu zařízení potřebujeme znát celkovou ztrátu tlaku, kterou čerpadlo musí být schopno překonat.  Pro tento výpočet použijeme Bernoulliho rovnici, kterou si upravíme do tvaru s explicitně tlakem p1 , který odpovídá minimálnímu tlaku na výstupu z čerpadla, aby naše zařízení bylo provozuschopné. Upravená Bernoulliho rovnice je napsána jako vztah 3.8

p1=p2+ρv22−v122+e

3.8

U čerpadla P1 je hodnota tlaku p2 rovna součtu ztráty tlaku na vystřikovací hlavici a pracovním přetlaku.  Ze zadání vyplývá, že pracovní přetlak je 1,5 bar  a z typu vybrané hlavice plyne, že ztráty tlaku na vystřikovací hlavici jsou rovny 2 bar,

v1  a v2 jsou rychlosti na počátku a na konci úseku.

Vzhledem k tomu, že informace o čerpadlech jsou v katalogu udávána pomocí grafu ukazující závislost výtlačné výšky na objemovém průtoku je ještě před výběrem čerpadla nutné převést potřebné výtlačné tlaky na výtlačnou výšku dle vzorce 3.9.

Δh=p1ρg

3.9

příklad výpočtu - Výpočet ztráty tlaku v potrubí dle Bernoulliho rovnice.

Pro P1-CKT6

Výpočet min. tlaku na výstupu z čerpadla, tak aby zařízením mohl protékat sanitační roztok dle zadání.

p1=p2+ρv22−v122+e=3.5∗101325+10002.5112−1.65722+745.44=1101860Pa3.8

p2 tlak na konci potrubí (před rozstřikovací hlavicí). Tlak p2 = 3.5 bar.  v1 a v2 je rychlost proudění kapaliny (viz výpočty úseků potrubí) na počátku a na konci potrubní sítě

Přepočet tlakové ztráty na ztrátu výtlaku

Δh=p1ρg=11018601000∗9.81=112.32m

3.9

Pomocí takto přepočítaných údajů vybereme čerpadla pro oba úseky. P1 tlak vyp. z 3.8 . a ve jmenovateli je hustota a gravitační zrychlení g.

4b, Čerpadlo P1

Dle katalogu čerpadel jsme vybrali čerpadlo LKH-70,  které je podle grafu schopné při průtoku 30m3/hod překonat výškový rozdíl 112,3m.  Toto čerpadlo také odpovídá svou konstrukcí požadavkům hygieničnosti provozu v potravinářském průmyslu.

4c, Čerpadlo P2

Toto čerpadlo je pouze čerpadlo doplňkové, a tak i potřebný výkon čerpadla v porovnání s čerpadlem P1 je malý.  Z údajů námi vypočítaných (výběr čerpadla P2) plyne, že je dostačující výtlak 4,8m při průtoku 30m3/hod, aby zařízení bylo plně funkční.  Z katalogu jsme vybrali čerpadlo LKH-15,které při zadaném průtoku má výtlačnou výšku 20m.  Toto je nejmenší čerpadlo od námi vybraného dodavatele.

4d, Závěr - Výběr čerpadla

Jelikož součet ztrát disipativní energie, který jsme spočítali v minulé části nestačí k tomu, abychom stanovili tlak, který čerpadlo musí vyvinout, je nutné přepočítat údaje o disipativních energiích, rychlostech proudění a koncových tlacích v rozstřikovací hlavici pomocí Bernoulliho rovnice.   Výsledkem tohoto výpočtu je tlaková ztráta, kterou čerpadlo musí být schopno překonat, daný systém mohl být provozován dle zadání.  Tuto hodnotu musíme znovu přepočítat na výtlak, jelikož podle tohoto údaje jsou čerpadla Tetra Pak nabízena v katalogu.  Pro čerpadlo P1 je daný výtlak 112,3m a pro čerpadlo P2 4,8 (obě při průtoku 30m3/hod).  Námi vypočítaným údajům odpovídají čerpadla LKH-70 a LKH-15.  Tato čerpadla splňují požadavky pro používání v potravinářském průmyslu.

5, Provozní náklady na ohřev roztoku

Po zjištění průměrných cen na trhu s parou si dovolujeme konstatovat, že průměrná cena páry o tlaku 5 bar je 1200 Kč/tunu. Proto provozní náklady na ohřev sanitačního roztoku budou přímo úměrné spotřebě páry a délce ohřevu.  Pro časový úsek 1hod to bude činit dle vztahu 5.1

N=C∗m,

5.1

hmotnostní tok je udáván v tunách za hodinu a C je průměrná cena páry.

Příklad výpočtu - Provozní náklady na ohřev roztoku

N=C∗m,=1200.0,894=1072,8Kčhod

5.1

Náklady na ohřev sanitačního roztoku jsou cca 1170 Kč/hod provozu výměníku.  Tato cena se samozřejmě bude lišit dle dodavatele páry.

6,Závěr - shrnutí

Ve výměníku tepla pro ohřev sanitačního roztoku bude 20 trubek o střední délce 2 m vnitřním průměru a síle pláště 2mm.  Použijeme vystřikovací hlavici Hilge GCSS-737, která je schopna efektivně promýt CKT.  Do tohoto zařízení bylo nutno zařadit 2 čerpadla Tetra Pak LKH-70 a LKH-15, aby mohl být docílen daný průtok sanitačního roztoku.